DSR 9000 CI PVR PREMIUM

Автоматический спутниковый приемник

Инструкция по эксплуатации

Работа со справочником:

Перед работой с прибором, пожалуйста, внимательно  прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для последующего использования в качестве справочника.

(стр 1)

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Все указания по технике безопасности и эксплуатации должны быть прочитаны перед работой с прибором.

Инструкция по эксплуатации и технике безопасности должна быть сохранена для ее последующего использования.

Все предостережения касающиеся использования прибора и его эксплуатации должны быть соблюдены.

Вы должны следовать всем указаниям по эксплуатации и использованию.

Выдерните вилку из настенной розетки перед чисткой прибора.

Не используйте жидкие или аэрозольные моющие средства. Используйте  влажную ткань для чистки.

Не используйте приспособления, не рекомендованные фирмой-изготовителем, поскольку это может быть опасно.

Не используйте прибор рядом с водой, к примеру, рядом с ванной, мойкой, кухонной раковиной, стиральной машиной, во влажном помещении, или рядом с бассейном, и подобных местах.

Не ставьте это устройство на неустойчивую поверхность, подставку, кронштейн или стол.

Устройство может упасть, причинив вред ребенку или взрослому, или сломаться само.

Используйте для прибора только специальный кронштейн, подставку или стол.

Установка прибора должна производиться согласно инструкции производителя, а установка вспомогательного оборудования по рекомендации производителя.

ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ЖЕСТКИМ ДИСКОМ (HDD)

ЕГО НЕОБХОДИМО ОТФОРМАТРОВАТЬ СМ. ПУНКТ 5.3.5

(стр 2)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

1-1 Общая характеристика

1-2 Вспомогательное оборудование

2. Регулировка и управление

2-1 Передняя панель

2-2 Задняя панель

2-3 Пульт дистанционного управления

3. Схема подсоединения приемника

3-1 Подключение к телевизору

3-2 Подключение к телевизору и видеомагнитофону (VCR)

3-3 Подключение к HIFI системе

3-4 Подключение к телевизору с видеомагнитофоном и к системе (DiSEqC 1.2 / USALS)

3-5 Подключение USB

3-5-1 USB подсоединение

3-5-2 Пересылка  / загрузка файлов

4. Основные функции

4-1 Переключение каналов

4-2 Информация о каналах

4-3 Регулировка (уровня) громкости

4-4 Список каналов для TV / Audio & списка воспроизведения

4-4-1 Список каналов

4-4-2 Список воспроизведения

4-5 Функция Filter

4-5-1 Любимый канал

4-5-2 Список поставщика

4-5-3 FTA / CAS

4-5-4 Спутник

4-6 Сортировка каналов

4-7 Выбор языка

4-8 Быстрая запись

4-8-1 Запись

4-8-2 Остановка видео / аудио записи

(стр 3)

4-8-3 Двойная запись

4-8-3-1 Двойная запись

4-8-3-2 Прекращение двойной записи

4-9 Воспроизведение записанного канала

4-9-1 Режим воспроизведения

4-9-2 Быстрая перемотка вперед

4-9-3 Перемотка назад

4-9-4 Пауза

4-9-5 Остановка

4-9-6 Медленное воспроизведение

4-9-7 Закладка

4-10 Изменение времени

4-11 Специальные функции

4-11-1 Телетекст

4-11-2 Субтитры

4-11-3 PIP (Функция “картинка в картинке”)

4-11-4 Таймер выключения

4-11-5 Размер изображения (zoom)

4-11-6 Многоэкранное изображение

5. Главное меню

5-1 Установка

5-1-1Установка ретранслятора

5-1-1-1 Поиск спутниковых каналов

5-1-1-2 Поиск нескольких каналов

5-1-1-3 Установка PID ( packet identifier)

5-1-2 Ориентирование антенны

5-2 Системная настройка

5-2-1 Добавление канала

5-2-1-1 Удаление каналов

5-2-1-2 Перемещение каналов

5-2-1-3 Переименование каналов

5-2-1-4 Сортировка

5-2-1-5 Блокировка канала

5-2-1-6 Любимый канал

5-2-2 Защита от детей

5-2-3 Установка времени

5-2-4 Дополнительная комплектация приемника

5-2-5 Системные установки

5-2-6 Информация о системе

(стр 4)

5-3 Управление HDD

5-3-1 Режим воспроизведения

5-3-2 Меню записи

5-3-3 Добавление записи

5-3-4 Информация о жестком диске

5-3-5 Форматирование диска

5-4 Возможности пользователя

5-5 Игры и услуги

5-5-1 Игры

5-5-1-1 Игровые автоматы

5-5-1-2 Игра Othello

5-5-1-3 Игра Gostop

5-5-1-4 Игра Star Wars

5-5-1-5 Игра Tetris

5-5-2 Услуги

5-5-2-1 Календарь

5-5-2-2 Универсальный пульт дистанционного управления

5-6 Стандартный пользовательский интерфейс

6. Меню / Схема

7.  Нахождение (и устранение) неисправностей

8. Технические характеристики

(стр 5)

1. ВВЕДЕНИЕ

  - Общая характеристика

120 программируемых  спутниковых сетей / 9,000 программируемых каналов

Промежуточная частота 950 – 2150 Мгц

Двухканальный пользовательский интерфейс (DSR – 8005CI Premium)

MCPC/SCPC, C/KU радиоприем

Полное соответствие MPEG 2 / DVB

2 тюнера и 2 декодера

Функция PIP (Картинка в картинке)

Функция thumbnail (краткого описания)

Параметр входного устройства 1 – 45 Msps

Электронно-лучевой осциллоскоп / функция спектрального анализа для распознавания сигналов

Простая спутниковая система поиска

Функция пропорционально-интегрально-дифференциального (PID) регулирования изображения

Наличие графических картинок

Одновременное изображение нескольких картинок  на экране (4,6,9,10,13 или 16 картинок)

Меню на нескольких языках

Электронный путеводитель по программам

Возможность выбора 8-ми любимых каналов / защита от детей

Автоматическое переключение системы цветного телевидения NTSC / PAL

Вывод телетекста на экран при помощи режимов OSD / VBI

Загрузка RS 232

Передача (пересылка) данных / от приемника к приемнику / или от компьютера к приемнику

Поддержка DiSWqC версии 1.2 / 1.3

14/18 В LNB коммутатор / 22КГц вкл/выкл

- SCART соединения (штекерных соединения), 4 RCA  соединения (1 Видео, 2 Аудио, L/R)

Система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), RF модулятор UHF каналов 21 – 69 (NTSC M, PAL G/I/K)

Входные характеристики: 100-250 В – 50/60 Гц,  максимальная мощность 50Вт

Размер (габариты): 340 х 240 х 60 мм

1-2 Вспомогательное оборудование

Инструкция по эксплуатации: 1

Пульт дистанционного управления: 1

Батарейки (тип АА): 2

(стр 6)

2. Регулировка и  управление

  - Передняя панель

- Display (многофункциональный индикатор) – показывает номер канала, неисправности (ошибки), команды дистанционного регулирования и время в дежурном режиме

- Ch. +, - (клавиша перемещения от одного канала к а другому)

- Vol. +, - (регулирование звука) – усиление или уменьшение звука

- Power (клавиша включения питания) – перевод приемника в дежурный режим или вывод из него.

- OK (клавиша подтверждения выбора программы) – для выбора теле- или радиоканалов, выбора программы, выделенного параметра или его величины

- Menu (клавиша меню) – для вывода главного меню.

- To insert Smart Card - гнездо для  Смарт Карты

- Common Interface Slot -  разъем стандартного пользовательского интерфейса

(стр 7)

  - Задняя панель

### LNB1 IN: (входной разъем промежуточной частоты) – вход сигнала со

### спутниковой антенны (F – разъем)

- LNB2 IN:  (входной разъем промежуточной частоты) – вход сигнала со спутниковой антенны второго приемника (F – разъем)

- Loop1 : 1 выход промежуточной частоты для второго приемника

- Loop2 : 1 выход промежуточной частоты для второго приемника

- Audio RCA (phono) connectors (гнездо выхода звукового сигнала) : устройство вывода стереозвука для соединения с HIFI системой

- Video RCA (phono) connector (гнездо выхода видеосигнала) : комбинированный видеовыход

- S-VHS: Выход видео сигнала

- RS-232C serial port (порт последовательного ввода или вывода данных) : для считывания и загрузки видеоинформации

- USB Slave Port: Подсоединение к компьютеру

- SPDIF : выход цифрового аудиосигнала

- RF OUT: присоединение RF кабеля к гнезду телевизора

- RF IN: для спутниковой TV антенны

- VCR SCART (штекерное соединение с видеомагнитофоном) : для соединения с видеомагнитофоном

- TV SCART (телевизионное штекерное соединение) : для соединения с телевизором

- Mains Lead (силовой провод) : 100-250 В – 50/60Гц Максимальная мощность 50Вт.

(стр 9)

  - Пульт дистанционного управления (RCU)

- (Power) Key (клавиша включения питания): эта клавиша включает и выключает приемник

-  (Mute) Key (кнопка временного выключения звука): эта кнопка выключает и включает звук

- Numeric keys (0-9)  (цифровые клавиши): клавиши для прямого переключения каналов

- EPG key: эта кнопка выводит информацию о выбранном канале

- UHF key: эта кнопка позволяет выбрать UHF канал для RF модулятора, по умолчанию установлен 36 канал

- FAV key: эта кнопка позволяет вернуться к любимому каналу или выбрать канал из списка

- / key: выбирает телевизионный или радиоканал

- Menu key (меню): кнопка вывода на экран главного меню

- Back key: кнопка позволяет вернуться к предыдущему режиму или меню

- Ch.  keys : клавиши переключения от одного канала к другому, и перемещения светового индикатора на экране

- VOL. keys (клавиши регулировки громкости): позволяют менять параметры и увеличивать или уменьшать громкость звука, а также перемещать световой индикатор на экране

- OK key: эта клавиша позволяет выбрать программу или значение параметра. Используется для вывода списка телевизионных или радиоканалов на экран в процессе просмотра или прослушивания программы.

- EXIT key (кнопка выхода): позволяет вернуться к изображению из любой функции меню. Используется для выбора функции zoom.

- INFO key: клавиша вывода информации о выбранном канале

- Color keys (цветные клавиши)

Red (FTA/CAS): для выбора каналов FTA/CAS

Green (SAT): для выбора спутника

Yellow (TV/SAT): для выбора режима TV/SAT

Blue (AUDIO): для выбора аудио режима (стерео, моно, языка) и видео

- Filter key: клавиша сброса

- Sort key: для сортировки каналов

- Function keys

F1 (Zoom): функция изменения размера изображения

F2 (SLEEP): функция остановки изображения в режиме просмотра

F3 (Teletext): функция вывода на экран телетекста

F4 (Subtitle): функция вывода на экран списка каналов с субтитрами в режиме PIP

- (+100) (-100) (клавиши Вверх/Вниз): позволяют переместить световой индикатор вверх или вниз на экране, также переключить каналы (100 каналов)

- Mode key: для перехода  в режим воспроизведения записи, для перехода в режим PIP

- PIP key: для перехода к режиму PIP

- Rewind key: перемотка назад на скорости 2x 4x 8x

- (Play) key: для проигрывания файлов

- (Fast Forward) key: скорость воспроизведения 2x 4x 8x

- (Stop) key: функция остановки в режиме просмотра

- (Pause) key: для остановки видеоизображения во время просмотра

- (Slow) key: для просмотра в медленном режиме

- (Record) key: при нажатии этой клавиши вы начнете запись, для остановке нажмите Stop

- (Bookmark) key: функция закладки в режиме воспроизведения.

(стр 11)

3. Схема подсоединения приемника

3-1 Подключение к телевизору

- Подключите кабель SCART между главным SCART разъемом телевизора и SCART разъемом на приемнике.

- Подключите RF кабелем TV выход на приемнике с RF входом на TV.

- Соедините телевизионную антенну с гнездом входа для антенны на приемнике.

3-2 Подключение к телевизору и видеомагнитофону (VCR)

- Подключите один кабель SCART между главным разъемом SCART на телевизоре и TV  разъемом SCART на приемнике.

- Соедините другой кабель SCART между магнитофоном и VCR разъемом SCART на приемнике.

- Соедините RF кабелем RF выход на магнитофоне с антенным входом на телевизоре.

- Подключите телевизионную антенну к RF входу на магнитофоне.

(стр 12)

3-3 Подключение к HIFI системе

- Соедините RCA/Cinch стерео кабелем Audio L/R разъемы на приемнике с LINE, AUX, SPACE или EXTRA входами на HIFI системе.

3-4 Подключение к телевизору с видеомагнитофоном и к системе (DiSEqC 1.2 / USALS)

- Подключите один кабель SCART между главным разъемом SCART на телевизоре и TV  разъемом SCART на приемнике.

- Соедините другой кабель SCART между магнитофоном и VCR разъемом SCART на приемнике.

- Соедините коаксиальным кабелем входной разъем промежуточной частоты приемника с разъемом REC (записи) или с разъемом входа приемника на двигателе DiSEqC 1.2 /  USALS.

Примечание: Пожалуйста, обратите внимание на инструкцию по подключению DiSEqC 1.2 / USALS.

3-5 Подключение USB

3-5-1 USB подсоединение

(стр 13)

3-5-2 Пересылка  / загрузка файлов

Файлы в компьютере могут быть перемещены на HDD (жесткий диск) в режиме STB и наоборот. Для выгрузки или загрузки файлов  кабель должен быть соединен между STB и компьютером.

  - Выйдите из режима STB, нажав клавишу reset.

  - Подсоедините кабель USB после исчезновения с экрана сообщения “Please wait for initializing HDD”.

  - При подсоединении кабеля на экране внизу появиться сообщение.

После подсоединения к компьютеру вы сможете работать только через него. Для использования снова функции STB соединение должно быть прервано нажатием клавиш Back / Exit.

  - После выбора файлов ( картинки, образа, MP3, записи) скопируйте их на новый диск.

  - После завершения передачи файлов отсоедините кабель.

  - Нажмите опять клавишу Reset.

Пожалуйста выполняйте шаги с 1-6 в строгой последовательности.

(стр 14)

4. Основные функции

4-1 Переключение каналов  (Changing Channels)

1. Вы можете изменить номер канала поочередным нажатием клавиши , или клавиши 0-9 на пульте дистанционного управления или передней панели.

2. Вы можете изменить канал простым нажатием номера 0-9 на пульте. Также можно использовать клавиши CH+ CH-  на пульте или передней панели.

4-2 Информация о каналах  (Channel Information)

1)После завершения установки каналов, на экране появиться информация о каналах по мене их переключения. Информация о канале включает:

- номер канала

- название канала

- значки CAS, телетекста (Teletext), аудио/видео изображения (A/V),  электронного путеводителя по программам (EPG), защиты от детей

- текущее время (час/ мин/ сек)

- сигнал, который поступает со спутника

- 4000/H/28126: информация л спутнике

P123V123A133: PID (PCR/Video/Audio)

ASIASAT2: название спутника

Эта информация показывается поочередно.

(стр 15)

2) EPG информация выводится на экран при нажатии клавиши INFO пока на экране есть информация о самом канале

(стр 16)

4-3 Регулировка (уровня) громкости (Volume Control)

1) Для изменения звука используйте клавиши , расположенные на пульте дистанционного управления. Индикатор изменения уровня громкости появиться на экране на несколько секунд.

2) Нажмите клавишу Mute, расположенную на пульте дистанционного управления для выключения звука. Для включения звука опять нажмите Mute или используйте клавиши .

4-4 Список каналов TV / Audio / списка воспроизведения

4-4-1 Список каналов (Channel List)

При нажатии клавиши OK на пульте дистанционного управления, на экране появиться список каналов.

Этот режим поддерживает функцию Thumbnail. Она позволяет видеть все каналы, которые посылаются со спутника. Эта функция установлена в программе по умолчанию.

Если вы не хотите использовать функцию Thumbnail, то в MENU необходимо выбрать функцию User Preference и отключить опцию Thumbnail.

(стр 18 )

Вы можете выбрать понравившийся вам канал путем перемещения на экране светового индикатора, нажимая клавиши  , с последующим нажатием клавиши OK для подтверждения выбора.

(стр 19 )

4-4-2 Список воспроизведения (Playback list)

Вы можете увидеть список воспроизводимых каналов путем нажатия клавиши MODE или выбрав в Menu функцию HDD Management  - Play back mode.  Выберите записанные файлы, используя клавиши  , , воспроизведение начнется после нажатия клавиши OK.

4-5 Функция Filter

Режим TV можно перевести в режим Filter путем нажатия клавиши Filter, цветных клавиш (красной, зеленой) или клавиши FAV. Существует 5 видов режима Filter: Normal, Favorite, Provider List, FTA/CAS, Satellite.

4-5-1 Любимый канал (Favorite)

Вы можете установить любимый канал, нажав клавишу FAV в Menu – System Setting – Edit Channel. Вы можете добавлять каналы в 8 различных групп. Можете изменить группу каналов (FAV 1 – FAV 2) нажатием клавиши FAV.

Для более подробной информации прочитайте параграф 5-2-1-6.

4-5-1-1 Список любимых каналов (Favorite Channel List)

(стр 20)

Вы можете перейти и режима TV в режим Filter нажатием клавиши FAV. Если любимый канал уже установлен (Menu – System setting – Edit Channel, параграф 4-6-1-1), количество каналов в каждой группе любимых каналов появиться рядом со списком любимых каналов (FAV 1 – FAV 8). Вы можете выбрать любимый канал нажатием клавиш , после перехода в правое окно клавишей . После выбора функции Favorite нажмите OK и пред вами список любимых каналов.

4-5-2 Список поставщика (Provider List)

В режиме Filter вы можете видеть список каналов при нажатии клавиши Provider List. Вы можете выбрать канал путем нажатия клавиш , после перехода в правое окно клавишей . После выбора функции Provider нажмите OK, что приведет в фильтрации всех каналов. (Если вместо функции All In Favorite, вы выберите функцию Favorite, то изменяться лишь те каналы, которые будут в списке)

4-5-3 FTA/CAS

После режима Filter (Красная клавиша переведет вас в режим FTA/CAS автоматически) переместитесь в правое диалоговое окно нажатием клавиши , затем выберите FTA  или CAS путем нажатия клавиш .  При последующем нажатии клавиши вы установите один из выбранных режимов FTA или CAS.

(стр 21)

4-5-4 Спутник (Satellite)

В режиме установке спутника (Зеленая клавиша переведет вас в этот режим автоматически)  переместитесь в правое диалоговое окно нажатием клавиши , затем путем нажатия клавиш  выберите спутник.  При последующем нажатии клавиши вы установите один из выбранных спутников.

4-6 Сортировка каналов (Sort)

Normal: нет сортировки

Alphabetical: сортировка по алфавиту

Satellite: сортировка по спутнику

FTA/CAS: сортировка по режиму FTA/CAS

Provider List: сортировка по списку поставщика

Вы можете сортировать каналы, нажатием Синей клавиши в режиме Edit Channel. Существует 5 видов сортировки: нормальная (Normal), в алфавитном порядке (Alphabetical), спутниковая (Satellite), по режиму FTA/CAS и по списку поставщика (Provider List). Вы можете сортировать каналы, выбрав один из способов.

* Вы можете прейти в режим Sort, нажатием синей клавиши в списке каналов или нажатием клавиши Sort в режиме воспроизведения.

(стр 22)

4-7 Выбор языка  (Language)

Язык можно поменять на: (English - английский, Arabic - арабский, Persian - персидский, Turkish - турецкий, Germany - немецкий, French – французский, Polish - польский, Russian – русский, Czech – чешский, Dutch – датский, Portuguese - португальский)

4-8 Быстрая запись (Quick recording)

Вы всегда можете сохранить выбранные Video / Audio / MP 3 файлы на диск и после воспроизводить их.

* По умолчанию установлено 120 минут быстрой записи.

4-8-1 Запись (Recording)

Для сохранения Video / Audio файлов необходимо нажать клавишу Record  на пульте дистанционного управления после выбора канала. На экране в левом верхнем углу появиться индикатор записи.

Если во время записи вы поменяете канал, то индикатор записи изменит цвет с красного на синий.

4-8-2 Остановка видео / аудио записи (Stop Video / Audio Recording)

Если во время воспроизведения вы нажмете клавишу STOP, то на экране появятся следующие обозначения:

- сохраненный номер канала

- время начала записи / продолжительность / текущее время

После окончания записи нажмите клавишу STOP (). Вы можете нажать клавишу Mode для просмотра сохраненных данных. Сначала воспроизводится список Video файлов, потом Radio и Mp3.

Для завершения записи нажмите клавишу OK.

* Вы можете увидеть список воспроизведения нажатием клавиши  Mode. Вы сможете увидеть и добавленный видео файл.

(стр 24)

4-8-3 Двойная запись (Dual Recording)

4-8-3-1 Двойная запись (Dual Recording)

Вы можете записывать два канала одновременно. Сначала начните запись первого канала, нажатием клавиши Record.

Красный индикатор записи обозначает, что канал записывается.

После изменения канала снова нажмите клавишу записи Record. На экране появятся два индикатора записи.

Синий индикатор показывает, что производится запись первого выбранного канала, а красный второго. Если вы переключите на другой канал, то оба индикатора станут синими.

4-8-3-2 Прекращение двойной записи (Stop Dual Recording)

Если вы нажмете клавишу STOP () в режиме воспроизведения, то на экране появиться следующая информация:

- Будут показаны оба записывающихся канала. После выбора канала, на которым вы ходите прекратить запись, нажмите клавишу OK. Если вы не хотите останавливать запись, то нажмите клавишу Back.

- После остановки записи первого канала, индикатор записи будут выглядеть как на приведенной ниже картинке.

Вы можете остановить запись других каналов таким же образом, нажав клавишу STOP с последующим нажатием клавиши OK.

Вы можете записывать каналы одновременно в режиме Reservation.

* Для получения более подробной информации о режиме Reservation обратитесь к параграфу 5-5-2. Двойная запись возможна в режиме Reservation.

(стр 25)

4-9 Воспроизведение записанного канала (Playing a Recorded Channel)

Для воспроизведения записанных файлов используйте следующие клавиши:

MODE: Позволяет перейти из режима Live (TV / Radio) к режиму воспроизведения.

Воспроизведение происходит в следующем порядке TV / Radio / MP3 / Still Image      (JPEG).

Rewind (): перемотка изображения на скорости 2X 4X 8X

PLAY (): воспроизведения выбранных файлов TV / Radio / MP3 / Still Image (JPEG).

STOP (): остановка воспроизведения TV / Radio / MP3 / Still Image (JPEG).

В режиме воспроизведения нажмите клавишу Stop для просмотра меню записи.

FAST FORWARD (): скорость воспроизведения увеличивается 2X 4X 8X

PAUSE (): Временная остановка воспроизведения TV / Radio / MP3 / Still Image (JPEG).

В режиме воспроизведения нажмите клавишу Pause для вызова функции изменения времени (Time Shift Function).

SLOW (1): Медленное воспроизведение.

BOOK MARK (): Переход к функции закладок.

RECORD (): Нажмите эту клавишу при записи TV / Radio файлов, сделайте закладку во время записи.

4-9-1 Режим воспроизведения (Playback Mode)

Для вывода на экран списка воспроизведения нажмите клавишу MODE или в функции Menu – HDD Management – Play Back. Клавишами , ,выберите нужный файл нажмите OK.

4-9-2 Быстрая перемотка вперед (Fast Forward) ()

Клавиша Fast Forward () увеличивает скорость воспроизведения. Скорость увеличивается 2X 4X 8X при нажатии клавиши.

* 2X 4X 8X Индикатор записи меняется.

(стр 26)

4-9-3 Перемотка назад (Rewind) ()

Если вы нажмете клавишу (), то вы увидите воспроизведение изображения в обратную сторону. Как и при быстрой перемотке вперед, скорость может меняться 2X 4X 8X при нажатии клавиши.

* 2X 4X 8X Индикатор записи меняется.

4-9-4 Пауза (Pause) ()

Для временной остановки воспроизведения нажмите клавишу Pause.

Если вы нажмете клавишу (), то на экране появиться соответствующий индикатор.

4-9-5 Остановка (Stop) ()

Во время воспроизведения нажмите клавишу Stop для перехода в режим Live (TV / Radio).  И наоборот нажмите клавишу Stop в режиме Live для вывода на экран меню записи.

4-9-6 Медленное воспроизведение (Slow)

Во время воспроизведения нажмите клавишу Slow для уменьшения скорости воспроизведения.

4-9-7 Закладка (Bookmark) ()

Во время воспроизведения нажмите клавишу Record (), чтобы сделать закладку указанного файла. Если вы нажимаете клавишу Bookmark (), то закладка регистрируется.

4-10 Изменение времени (Time Shift)м

Для использования функции Time Shift необходимо изменить функцию Pause на Time Shift, используя клавиши в Menu – User Preference – Pause Option. Эта функция активизируется при нажатии клавиши Pause в режиме Live (TV / Radio).

(стр 27)

* Измените функцию Pause на Time Shift, используя клавиши .

Если вы нажмете клавишу Pause в режиме Live, то экран остановится, и вы увидите начало записи файла.

Нажатием клавиши Play () начнется воспроизведения записанного видео файла.

*Вы можете использовать функции Rewind, Fast Forward, Pause, Slow  в режиме Time Shift.

4-11 Специальные функции (Special functions)

4-11-1 Телетекст  (Teletext)

Показ телетекста основан на передаче данных с использованием особенностей телетекста Европейского союза радиовещания (EBU) и побитового отображения. Это возможно только когда выбранный канал для просмотра имеет данные телетекста. Телетекст выводится на экран при помощи режимов OSD / VBI. Режим VBI включен постоянно и может быть использован на тех телевизорах, в которых программа телетекста может включаться при помощи пульта дистанционного управления от телевизора.

В режиме OSD вы можете использовать телетекст, даже если в вашем TV нет такой программы. Для просмотра телетекста в режиме OSD, нажмите клавишу F3 () на пульте.

(стр 28)

: Перелистывание страниц (вверх, вниз).

: Перелистывание справа налево.

  : Увеличение или уменьшение номера страницы до 100. Можете нажать и номер страницу на пульте.

4-11-2 Субтитры  (Subtitles)

Если данный канал имеет возможность вывода на экран субтитров, то это можно узнать на странице, где находится информации о данном канале. (На странице информации о канале вы увидите символы F4 или F3) Если вы ходите увидеть субтитры, то нажмите клавишу F4,  и на экране появится меню выбора языка. Нажмите клавишу OK для отображения на экране субтитров после выбора языка.

4-11-3 PIP (Функция “картинка в картинке”)

При нажатии клавиши PIP в режиме TV, вы прейдете в режим PIP. Этот режим позволяет не только просматривать изображение, как “картинку в картинке”, но и изменять режим места, размера двух каналов. Вы сожжете увидеть список каналов, нажатием клавиши F4.

* В режиме TV нажмите клавишу PIP.

Нажмите клавишу Mode для перехода в режим передвижения изображения. Вы можете регулировать расположение канала клавишами  , .

(стр 29)

*Если вы хотите перейти к разделению в двух режимах, то нажмите клавишу Mode.

Вы можете изменить размер изображения на выбранном канале, используя клавиши  , .

Если вы хотите вернуться в обычный режим, то нажмите снова клавишу PIP.

Вы можете увидеть дополнительный канал, нажав клавишу F4 и используя клавиши  , .

* Пока на экране используется функция PIP, вы можете загрузить главный экран, нажав F3.

4-11-4 Таймер выключения (Sleep timer)

Вы можете использовать функцию Sleep при нажатии клавиши  SLEEP в режиме TV. Вы можете установить время 120 – 90 – 60 – 30 – 20 – 10 мин или нажать SLEEP OFF.

SLEEP 10 (07:54): 10 мин после выкл

SLEEP 20 (08:04): 20 мин после выкл

SLEEP (08:14): 30 мин после выкл

SLEEP (08:44): 40 мин после выкл

SLEEP (09:14): 90 мин после выкл

SLEEP (09:43): 120 мин после выкл

SLEEP OFF: функция отключена

(стр 30)

4-11-5 Размер изображения  (Zoom)

Когда телевизор находится в режиме работы, клавиша ZOOM зафиксирует изображение и включит функцию Zoom. (изменение размера изображения) Кнопка OK позволяет увеличивать или уменьшать изображение.

,,,, -перемещение по экрану

 - увеличение изображения,   - уменьшение изображения, OK – возвращение в первоначальный режим.

4-11-6 Многоэкранное изображение (Multi picture)

Вы можете использовать эту функцию нажатием BLUE (Синей) клавиши в списке каналов. Возможно вывести на экран одновременно 4,9,10,13,16 картинок с изображением. Из режима Multi picture можно вернуться в режим TV нажатием клавиши Back.

5. Главное меню (Main Menu)

5-1 Установка (Installation)

Этот режим выведет на экран меню настройки антенны и всю необходимую вам информацию. Используя красные, зеленые или желтые вы можете выбрать спутниковую сеть, удалить ее (красная клавиша), добавить новый спутник (зеленая клавиша) или переименовать (желтая клавиша), произвести поиск всех возможных спутников (синяя клавиша). Вы можете выбрать все спутники, нажав OK.

При выборе названия спутниковой сети в строке выбора каналов, вся информация о ней будет выведена на экран. Нажмите кнопку Right ()  и настройте параметры согласно вашей системе, такие как LNB, входной сигнал DiSEqC, сеть (Network), 22 кГц. После выполнения нажмите снова OK.

* По умолчанию программой установлен пароль 0000.

Delete: удалить выбранный спутник в списке

Add: добавить выбранный спутник в список

Rename: изменить название спутника

Search all: найти все каналы в спутнике, можно произвести поиск каналов с нескольких спутников

TP Setup / Antennae positioning

Tuner, частота LNB, DiSEqC, Network Search, FTA, PID Filter, 22 КГц Tone, мощность LNB (режим ON/OFF). Вы можете изменять информацию о спутниковом канале.

5-1-1 Установка ретранслятора (Transponder Setup)

В этом режиме вы можете изменять и регулировать значение ретранслятора. Если вы хотите войти в этот режим, то перейдите сначала в режим TP Setup и затем нажмите клавишу OK. В режиме TP Setup вы можете изменять частоту клавишами (up) и (down), после выбора нажмите OK.  После выбора вы можете изменить значение (polarity, code rate, TP search) клавишами .

При установке TP, вы увидите следующую информацию:

Frequency: текущая частота

Symbol Rate: текущий размер символа

Polarity: выберите горизонтальную / вертикальную полярность

Code Rate: Code размер

TP Search: поиск TP

5-1-1-1 Поиск спутниковых каналов (TP Search)

При нажатии синей клавиши на экране установки программ, в установке TP, установки антенны будет произведен поиск всех каналов спутниковой сети. Если вы хотите остановить поиск, нажмите красную клавишу.

- Список каналов TV и Radio

- Время поиска каналов

- Красная клавиша остановит поиск

(ст33)

5-1-1-2 Поиск нескольких каналов (Multi TP Search)

Вы можете выбрать более одной спутниковой сети в меню установки поиска каналов. Необходимо нажать Blue (синюю) клавишу для начала поиска всех возможных каналов.

* Можно выбрать любое количество спутниковых сетей, нажатием клавиши OK.

5-1-1-3 Установка PID

Если вы хотите добавить значение PID, нажмите Yellow (желтую) клавишу в меню установки ретранслятора.

Используйте эту функцию при наличии специального ретранслятора, который имеет нестандартные DVD каналы, и который только может быть настроен при выполнении необходимых установок. Вы также можете добавлять и удалять каналы с помощью специальной тестовой программы. (TP)

- Информация о спутнике: (ASIASAT2)

- PID значение: название канала (Dubai TV) / PCR (програмно-временной режим) / Video / Audio

- Удалить PID

- Добавить спутниковый PID

Delete (Удалить) Красная клавиша

Нажмите клавишу OK для удаления канала, нажмите клавишу Back для отказа.

(стр 34)

ADD (Добавить) Зеленая клавиша

Нажмите зеленую клавишу для добавления режима PID, затем введите новое название канала.

5-1-2 Ориентирование антенны (Antenna Positioning)

Ориентирование антенны (DiSEqC 1.2)

Этот режим позволит вам установить антенну для каждой спутниковой сети. Для установки антенны вы должны использовать команды управляющие двигателем   DiSEqC 1.2. Для перемещения антенны выберите спутниковую сеть, ретранслятор, интервал поиска. Затем выберите зону охвата и нажмите   для перемещения антенны с Востока на Запад. Если интервал поиска бесконечен, то поиск не буден завершен, пока вы не нажмете любую клавишу. Когда антенна будет установлена правильно, выберете функцию Command Mode (командный режим) и потом нажмите кнопку Save (сохранить), затем OK для сохранения установок. Рядом с названием спутниковой сети появиться номер. Если вы хотите подключить антенну к одной из сохраненных спутниковых сетей, то выберите спутниковую сеть, затем выберите в строке Command Mode заголовок Go To и нажмите OK. Если вы хотите выйти из сохраненной спутниковой сети, то выберите функцию Reset в строке Command Mode и нажмите OK.

Ориентирование антенны (USALS) – универсальная автоматическая локаторная спутниковая система

Этот режим позволит вам установить антенну, используя управляемые двигатели DiSEqC 1.3/2.3 системы USALS. Для перемещения антенны нажмите клавишу OK для выбора спутниковой сети, долготы и широты. Выберите клавишу Go TO 0 и нажмите OK в строке Command Mode для начальной установки (обнуления) системы координат и выбора точки на геостационарной орбите спутника. Нажмите Go to Position и затем OK в строке Command Mode для пересылки установленных параметров системы координат, которые будут использованы в процессе управления двигателем.

(стр 35)

Вы можете регулировать ориентирование антенны командой Step Size (1,2,3,4) и перемещением спутниковой тарелки. (Восток/Запад). Вы можете сохранить положение антенны, выбрав функцию Save  в режиме Command.

Вы можете зафиксировать положение антенны, используя USALS.

5-2 Системная настройка   (System Setting)

* По умолчанию программой установлен пароль 0000.

Из данного меню вы можете создать и сгруппировать список каналов. Вы можете создать список любимых каналов, удалить, переименовать и установить в любом порядке каналы.

Вы можете сохранить до 100 каналов. Для вашего удобства есть возможность создания списка любимых каналов.

(стр 36)

5-2-1-1 Удаление каналов (Delete Channels / Delete All)

В этом режиме вы можете удалить несколько или все каналы из вашего списка.

- Выберите канал, который вы хотите удалить, используя клавиши .

- Выберите режим Delete Mode (удаление), нажав красную клавишу.

- Выберите кнопку Selected Channel (выбранный канал) или All Channels (все каналы), используя клавиши .

- Подтвердите удаление каналов, нажатием OK, или отмените удаление с помощью клавиш BACK или EXIT.

* Каналы, удаленные таким образом, будут стерты сразу и для их восстановления вам придется их снова искать с сети.

5-2-1-2 Перемещение каналов (Move Channels)

В этом режиме вы можете отсортировать список каналов в вашем списке

- Выберите канал, который вы хотите переместить с помощь клавиш .

- Нажмите зеленую клавишу для выбора функции Move Mode (рядом с выбранным каналом появиться индикатор, говорящий о выборе функции).

- Нажмите клавиши  для дальнейшего перемещения канала.

- Когда канал окажется в выбранном вами положении, нажмите OK для подтверждения.

5-2-1-3 Переименование каналов (Rename Channels)

Вы можете переименовать ваши любимых каналов. Выделите канал, который вы хотите переименовать и нажмите желтую клавишу. На экране появится окно для ведения нового названия канала.

(стр 37)

- Выберите канал для изменения его названия.

- Нажмите желтую клавишу на пульте для вывода на экран окна для изменения названия канала.

- Введите название, используя клавиши ,.

- Нажмите клавишу OK для переименования канала.

- Используя клавишу Caps Lock или Shift для изменения характеристик.

- Нажмите красную клавишу для удаления характеристики.

- Нажмите зеленую клавишу для сохранения названия.

5-2-1-4 Сортировка (Sort)

Вы можете сортировать каналы нажатием желтой клавиши в списке каналов или нажатием клавиши Sort  в режиме воспроизведения. Существует разная сортировка: Normal, Alphabetical, Satellite, FTA/CAS, Provider list. Вы можете сортировать каналы, выбрав один из способов. Для получения большей подробного описания обратитесь с параграфу 4-6.

5-2-1-5 Блокировка канала (Channel Lock)

При нажатии клавиши INFO произойдет блокировка и разблокировка канала. Если вы хотите заблокировать канал, нажмите INFO, на экране появиться индикатор блокировки.

5-2-1-6 Любимый канал (Favorite)

В меню добавления каналов вы можете создать любимые каналы. Создав свой личный список каналов, вы сможете более быстро и удобно вызывать эти каналы. Этот режим позволяет создать 8 групп любимых каналов, каждая группа может содержать сотни каналов.

Вы можете создать список любимых каналов, используя клавишу filter или fav в режиме воспроизведения.

(стр 38)

Конфигурация

Системная установка --  добавить канал – клавиша OK – клавиша FAV 1 – FAV 2 – FAV 3… -- Normal

Нажмите клавишу FAV, вы увидите в правом верхнем углу окошко любимых каналов.

Нажимайте клавишу FAV непрерывно, по порядку начнут меняться окна любимых каналов Normal --  FAV 1 -- FAV 2 --------------- Normal. Вы можете добавить канал, используя клавишу OK.

Для удаления канала из списка любимых

- Переедите в окно FAV клавишей .

- Передвиньте световой индикатор на канал, нажмите клавишу OK.

5-2-2 Защита от детей (Parental Control)

Parental control

В этом меню вы можете установить критерий защиты или установить PIN code. (По умолчанию он установлен 0000) Для включения или выключения нажмите Left () или Right (). В данном меню возможны следующие настройки:

Menu Lock (блокировка меню): возможна при системной установке, инсталляции программы, управлении жестким диском

Channel Lock (блокировка каналов): если вы включите блокировку нажатием клавиш  , то просмотр каналов будет возможен лишь после введения пароля.

Scramble Lock: вы можете заблокировать канал с борьбой

(стр 39)

Rating Lock: это режим для ограничения просмотра программ по возрасту. Если этот режим выключен, то вы отмените возрастное ограничение при просмотре каналов.

Age Limit Control (возрастное ограничение): если вы хотите иметь допуск ко всем программам, то выключите данный режим. При его включении, вы можете заблокировать определенные программы, запрещенные для просмотра детьми. Выберите возрастное ограничение между 4 – 18 годами на экране.

Change Password (Смена пароля)

В данном окне вы можете сменить пароль, который установлен по умолчанию (0000).

Для изменения пароля, введите новый пароль и нажмите OK. Затем вам необходимо повторить пароль, набрав его еще раз и нажав опять OK.

* Без этого пароля у вас не будет допуска к программам, для просмотра которых необходимо ведение пароля.

5-2-3 Установка времени   (Time Adjustment)

Для установки текущего времени, введите начальное значение, используя стандартные установки для выбранной зоны приема. Установленное время будет использоваться одинаково для TV Guide, Wake up / Sleep time. Текущее время устанавливается в окне TDT (окно установки времени). (Программа Automatic Update должна быть включена) Ели у вас отсутствует окно TDT, то попробуйте выключить Automatic Update (автоматическая корректировка).

Для установки текущего времени, подведите курсор к строке Current Time и нажмите OK. После этого вы можете менять время, используя клавиши . Завершив установку времени, нажмите OK.

Wake up time: (автоматическое включение приемника): введите время при котором произойдет автоматическое включение приемника

Sleep time: введите время, при котором произойдет автоматическое выключение приемника

(стр 40)

5-2-4  Дополнительная комплектация приемника (Receiver Upgrade)

Вся программа и/или часть ее из базового приемника может быть перенесена на другой приемник при помощи этой функции.

- Соедините два приемника последовательно при помощи кабеля.

- Выведите на базовом приемнике на экран меню Data Transfer.

- Выберите принцип перевода информации при помощи клавиш . Вы можете выбрать перевод Software (компьютерной программы) и Channel List (списка каналов или только Software или Channel List. После выбора нажмите OK.

- Включите второй приемник.

- Когда завершится переход информации, на экране появится уведомление об успешном его завершении. При выводе на экран ошибки, вам придется повторить этот процесс снова.

- Если вы хотите соединить сразу несколько приемников, то подключите кабель к ним тоже и включите их. Когда закончите, нажмите EXIT для возврата.

5-2-5 Системные установки  (Default Setting)

В режиме Default Setting вас спросят, хотите ли вы подтвердить удаление всех ваших установок и замену их на первоначальные установки системы. В противном случае список каналов, установленных системой, заменит ваш список каналов. Все спутниковые установки и установки пользователя тоже будут изменены.

Если вы готовы подтвердить замену всех ваших установок системными (первоначальными), то нажмите OK. При нажатии EXIT, вы отмените эту функцию и вернетесь к меню установки программы.

* Стандартная настройка изменит в первоначальную настройку спутник, ретранслятор, возможности пользователя, Filter, кроме памяти жестоко диска.

5-2-6 Информация о системе (System Information)

Это окно выводит основную информацию о том, какую версию поддерживает ваш приемник, исходя из состава оборудования и программного обеспечения.

(стр 41)

5-3 Управление HDD (Жестким диском)

* По умолчанию программой установлен пароль 0000.

5-3-1 Режим воспроизведения (Playback mode)

Вы можете увидеть список воспроизведения нажатием клавиши Mode или выбрав функцию Menu – HDD Management Play Back Mode. Выберите записанный файл клавишами ,, затем нажмите OK для воспроизведения.

Можно изменить список воспроизведения в следующем порядке: TV – Radio – MP3 – Still Image (JPEG), нажатием клавиши Mode.

5-3-2 Меню записи (Record menu)

Вы можете сохранить канал и время (время начала, продолжительность) для Video / Radio воспроизведения. Канал и время могут быть зафиксированы через меню Menu - HDD Management – Record Menu – Reservation.

(стр 42)

* В строке Info  вы можете использовать клавиши , для включения записи или настройки установки записи. (День, неделя) Программой по умолчанию установлено время записи 30 минут.

* В режиме воспроизведения (TV, Radio) вы можете переместиться в меню записи нажатием клавиши  (Stop) ().

(стр 43)

5-3-3 Добавление записи (Edit Record)

Вы можете изменить название файла или удалить его. При нажатии желтой клавиши перед вами появится меню записи. Можно изменить название клавишами,и цветной клавишей.

При нажатии красной клавиши появиться предупреждающее окно, вы можете удалить сохраненные файлы нажатием OK. Для отмены нажмите клавишу Back.

* Вы можете удалять файлы по-разному:

1. Video файл: зайти в меню записи в режиме Video

2. Audio файл: зайти в меню записи в режиме воспроизведения Radio

3. MP3 файл: Форматирование HDD или присоединение к компьютеру

5-3-4 Информация о жестком диске (HDD Information)

В окне информации о жестком диске представлено название диска, версия, серийный номер, размер и свободное место.

5-3-5 Форматирование диска (HDD Format)

Эта функция позволяет стереть все содержимое диска. Текущие Video / Radio / MP3 файлы будут удалены.

(стр 44)

Нажмите клавишу OK для начала форматирования диска, для возврата нажмите Back. Диск будет инициализирован после его форматирования.

* Форматирование диска удаляет всю информацию с него, этот процесс займет несколько минут в зависимости от размера диска.

5-4 Возможности пользователя (User Preference)

Из этого окна вы можете изменить язык, формат экрана телевизора (TV Screen Format), Video Format/Output, тип RF, сигнал с пульта дистанционного управления (Remote Controller Beep level) и Signal Meter Style.

- Язык (Language): Английский, Арабский, Персидский, Турецкий, Немецкий, Французский, Польский, Русский, Чешский, Греческий, Датский, Португальский.

- TV Screen Format (формат экрана телевизора): (4x3 Full Screen, 4x3 Letter box, 4x3 Pan & Scan, 16x9 Full Screen, 16x9 Letter box, 16x9 Pan & Scan)

- TV Type (тип телевизора): выберите тип – Auto, PAL, NTSC

- RF Channel: каналы с 21-69

- RF Audio Type (частота аудиосигнала): M 4.5МГц, B.G. 5.5МГц, I 6.0МГц, D.K. 6.5МГц

- Remote Controller Beep level (установка пульта дистанционного управления): OFF (выкл), 1—10 /

-  Remote Controller Beep Frequency: 1--40

- Signal Meter Style (вид анализатора сигнала): Spectrum analyzer (спектральный анализатор), Oscilloscope (осциллограф),

- Signal Beep level (уровень телеметрического сигнала): OFF, 1--10

- Transparency :(унифицированность) OFF, 1--32

- Channel Info Display (информация о канале): OFF, 1—5

- Channel Change Option (изменение настроек канала): Freeze, Blank, Fade IN/OUT

- Thumbnail Option: эта функция включена программой  по умолчанию

- Pause Option: в режиме воспроизведения вы можете использовать функцию pause. Существуют также Video паузы и опции Time Shift, программой установлена Video пауза.

(стр 45)

- Universal Remocon (пульт дистанционного управления): вы можете выбрать использование универсального пульта управления.

Нажмите клавиши для изменения параметров, OK/BACK для возврата в предыдущее меню и EXIT для возврата к полноэкранному изображению.

5-5 Игры и услуги (Games and Utility)

5-1-1 Игры (Games)

5-1-1-1 Игровые автоматы (Slot Machine Game)

Для развлечения в приемнике есть игра Слот. Используй цветные клавиши для опускания монет и вращения барабана. Когда закончите, нажмите кнопку EXIT для возврата к списку каналов.

* Для игры необходимо использовать 5 клавиш:

Клавиша OK: положить 100 монет в кредит

Red (Красная клавиша): кончились деньги, положить все деньги на счет в банке

Green (Зеленая клавиша): начать игру

Yellow (Желтая клавиша):  максимальная ставка 3

Blue (Синяя клавиша): ставка 1 к 1

5-2-1-2 Игра Othello

В приемнике установлена игра Othello для развлечения. Используйте цветные клавиши для изменения функций и клавиши right/left/up/down для передвижения.  Когда закончите игру, нажмите кнопку EXIT для возврата к списку каналов.

Используя клавиши ,передвигайте клавиши выше, затем нажимайте OK. Шарик остановится в том месте, где вы нажмете OK. Вы не можете поставить его на еже занятую позицию.

Red (Красная клавиша): изменить игрока (компьютер/человек)

Green (Зеленая клавиша): отменить последний ход

Yellow (Желтая клавиша): поменять местами черные и белые

Blue (Синяя клавиша): выбрать уровень игры

5-5-1-3 Игра Gostop

В приемнике установлена игра Gostop для развлечения. Используйте клавиши right/left/up/down для выбора карты, затем нажмите OK для раздачи карт.  Когда закончите игру, нажмите кнопку EXIT или BACK для возврата к списку каналов.

1. На картинке представлен базовый экран этой игры. Он показывает простые правила игры и счет.

2. Пожалуйста выберите похожую карту из группы карт в центре, используя клавиши ,. После выбора нажмите OK, и вы получите назад выбранные карты. Счет в игре ведется согласно установленным правилам.

5-5-1-4 Игра Star Wars

В приемнике установлена игра Star Wars для развлечения. Используйте клавишу OK для изменения режима или выбора игрока и клавиши right/left/up/down для передвижения игрока или контроля силы  и направления. Когда закончите игру, нажмите кнопку EXIT или BACK для возврата к списку каналов.

(стр 47)

Простые правила игры Star Wars:

- Передвигайте игрока клавишами .

- Регулирование угла ()  и силы ().

- Нажмите OK, затем пускайте гранату, после измерения угла броска и силы.

Нажмите клавишу Ok для вывода на экран меню выбора. Выберите игрока клавишами .

Цветные клавиши (красные, зеленые, желтые, синие) имеют следующие функции:

Red (красная клавиша): остановка игры

Green (зеленая клавиша): показывает ваши предметы

(стр 48)

Yellow (желтая клавиша): показывает новые предметы с ценой

Blue (синяя клавиша): вы можете купить выбранный предмет, если у вас достаточно денег

Цель игры привести жизнь врага к 0.

Вы должны использовать гранаты аккуратно в отведенное время.

5-5-1-5 Игра Tetris

В приемнике установлена игра Tetris для развлечения. Используйте клавиши right/left для перемещения блоков и клавиши up/down для изменения формы блока и клавишу OK для установки блока. Когда закончите игру, нажмите кнопку EXIT или BACK для возврата к списку каналов.

Tetris всем хорошо известная игра. Блоки различной формы произвольно падают. Задача состоит в том, чтобы поставить блок в подходящее место.

- Нажмите для изменения места установки блока.

- Нажмите  для изменения формы.

- Нажмите OK для установки блока.

5-5-2 Услуги (Utilities)

5-5-2-1 Календарь (Calendar)

Для вашего удобства в приемнике установлен календарь.

(стр 49)

Вы можете перемещаться по календарю используя клавиши ,.

5-5-2-2 Универсальный пульт дистанционного управления (Universal Remocon)

Этот режим поддерживает функцию универсального пульта управления. Пульт объединяет все функции. Он сохраняет в себе текущую информацию.

В основном, он имеет общую информацию TV пульта.

Добавить пульт: Клавиша Set up на пульте

Найти пульт: Вы можете проверить совместимость всех найденных пультов управления. После интеграции пульта вы можете его использовать.

Выбрать пульт: Найти пульт, который совместим с этой моделью.

Edit remocon (добавить пульт): Используйте клавиши ,для выбора, используйте цветные клавиши  для установки (красная), выхода (зеленая) и выбора пульта (синяя).

(стр 50)

Select remocon (выбор пульта): Показывает совместимость выбранного пульта и главного пульта.

Find remocon (найти пульт): Показывает список совместимых пультов управления. После поиска произойдет распознавание.

5-6 Стандартный пользовательский интерфейс (Common Interface)

Выберите режим Common Interface из главного меню и нажмите клавишу OK. Здесь вы можете выбрать смарт карту для ввода информации или изменения параметров. После нажмите OK. Все меню выводимые на экран будут изменены от выбора смарт карты. Обратите внимание на инструкцию по использованию смарт карты.

(стр 51)

6 Меню / Схема

Filter – функция Filter

Normal – нормальный

Provider List – список поставщика

FTA/CAS – Функции FTA/CAS

Satellite List – список спутниковых сетей

Sort – сортировка

UHF – ультравысокая частота

Zoom – размер изображения

EPG – функция EPG

Teletext & Subtitle – телетекст и субтитры

Audio Selection – выбор аудио звучания

Picture in Picture – функция “картинка в картинке”

Channel List – список каналов

Multi Picture – многоэкранное изображение

Viewing Mode – режим показа

Live Mode – действующий режим

TV, Radio – телевизор, радио

Playback Mode – режим воспроизведения

Recorded TV, Radio, MP3, Images – записанные файлы TV, радио, MP3, изображения

Main Menu – главное меню

Installation – установка

TP Setup – Установка нестандартных программ

Antenna Positioning – Ориентирование антенны

System Setting – Системная настройка

Parental Control – Защита от детей

Time Adjustment – Установка времени

Receiver Upgrade – Дополнительная комплектация приемника

Default setting – Системные установки

System Information- Информация о системе

User preference – Возможности пользователя

Common Interface- - Стандартный пользовательский интерфейс

Game and Utility – Игры и услуги

HDD Management – Управление жестким диском

Playback Mode – режим воспроизведения

Edit Record – Добавление записи

HDD Information – Информация о диске

HDD Format – Форматирование диска

(стр 53)

7  Нахождение (и устранение) неисправностей   (Troubleshooting)

При работе приемника могут возникнуть неполадки. Если программа не работает как надо, попробуйте решить возникшую проблему, следуя приведенным ниже инструкциям.

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Дисплей на передней панели не светится. | Кабель не подсоединен. | Проверьте, чтобы главный кабель был подключен к штепсельной розетке. |
| Нет изображения или звука. | Неправильное соединение video/audio выхода с TV входом. Неправильное подключение спутникового антенного кабеля. Неправильное направление спутниковой антенны. | Соедините правильно два входа с кабелем SCART или RCA. Подсоедините правильно антенный кабель. Настройте антенну. |
| Нет изображения или оно черно-белое | Сигнал отсутствует или слабый сигнал. Неправильная установка информации о каналах в меню установки. Режим работы телевизора отличен от режима спутниковой сети. | Проверьте соединительный кабель LNB и другое оборудование присоединенное между LNB и приемником или настройте антенну. Проверьте установку параметров. Используйте TV, соответствующий режиму спутниковой сети. Используйте преобразователь NTSC/PAL подключенный к приемнику. |
| Не работает пульт дистанционного управления | Батарейки разрядились. Внешнее излучение мешает нормальной работе сигнала. Пульт используется неправильно. | Замените батарейки. Выключите свет. Направьте пульт на приемник. |
| Приемник не реагирует на команды ПДУ и клавиши на лицевой панели |  | Выключите и включите приемник из розетки, проверти что бы вентиляционные отверстия на верхней крышки ресивера были открыты. |

(стр 54)

8 Технические характеристики  (Technical Specifications)

Tuner & Channel (тюнер и каналы)

Входной разъем: тип-F, IEC 169-24, (розетка)

Диапазон частот: 950Мгц – 2150Мгц

Входное полное сопротивление: 75 Ом  (несбалансированное)

Уровень сигнала: -25 до –65 Дб

Мощность LNB & полярность: вертикальная - +13В

горизонтальная: - +18В

Ток: 500 мА    Максимальная защита от перегрузки

22кГц сигнал: частота – 22кГц + 4кГц

Амплитуда: 0.6В +0.2В

Контроль DiSEqC: версии 1.0/1.2/1.3 совместимы

Демодуляция: QPSK

Скорость входного сигнала: 1-45 Ms/сек

FEC decoder (декодер): код сжатия 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 c длиной кодового ограничения

К = 7

MPEG Transport Stream A/V Decoding (параметры декодирования)

Transport Stream: MPEG-2 ISO/IEC 13818

Transport Stream: технические требования

Profile level: MPEG-2 MP@ML

Входная мощность: максимально 90Мбит/сек

Формат изображения: 4:3, 16:9

Разрешение телевизора: 720 x 576 (PAL)

720 x 480 (NTSC)

Шифровка звука: MPEG / MusiCam Layer I & II

Режим звука: один канал / двойной канал соединенный со стерео / стерео

Sampling: 32, 44.1 и 48 Кгц

Common Interface (CI Model Only)

2 полных независимых модуля дающих возможность установки простого интерфейса для стандартного соединения

DVD_CI (CENELEC EN-50221)

До 20 Мбит/сек на пользовательский интерфейс

До 100Мбит/сек на Transport Stream

Соотнесение MPEG II Transfer Stream

3.3В или 5В I/O буфер для прямого взаимодействия с FEC и DEMUX Ics

(стр 55)

Memory   (память)

Главный процессор: NEC UPD61120 (32бит @ 167МГц)

Запоминающее устройство: 4 Мбайта

Дисплейное ОЗУ: 64 Мбайт

A/V & Data In/Out

S-VIDEO OUT

TV SCART: выход (CBVS, RGB, Audio R/L)

VCR SCART (к видеомагнитофону): вход/выход (CBVS, Audio R/L)

VIDEO OUT (видео выход): 1 x RCA Cinch

AUDIO OUT (аудио выход): 2 x RCA Cinch

RS232C: скорость передачи данных 115,200 bps / 9 pin D-sub

Power Supply      (Энергетические характеристики)

Входной сигнал: 100-250В – 50/60Гц  Максимальная мощность 15Вт

Тип: SMPS (импульсный источник электропитания)

Потребляемая мощность: максимально 30Вт

Резервный источник питания: 8Вт

Предосторожности:   Предохраняйте главный кабель.

Вход должен быть заземлен.

Physical Specification     (физические характеристики)

Размер: 340 x 240 x 60мм

Вес: приблизительно 3 кг

Температура при работе приемника: 0C + 45C

Температура при хранении: -10С до +70С

Влажность при хранении: 5% -- 95% относительной влажности (без конденсации)

RF Modulator

Разъем: 75 Oм IEC 169-2, вилка/розетка

Частота: от 470МГц до 860МГц

Выходящие каналы: 21—69 каналы для демодулятора

Стандарт TV: выбрать - PAL G/I/K, NTSC M в меню установок

Предустановочный канал: канал 36 (или TBD)