- Скачайте с офсайта последнюю прошивку "HDXSCI_v10016.hdf", System_ID_3002. Или другую 2- Подготовить "ПРАВИЛЬНЫЙ" кабель. Это означает, что должны быть разъёмы 9 контактов COM-порт "МАМА" с обоих концов. Кабель обязательно должен быть 3-х жильный и иметь следующие соединения: 2-на-3, 3-на-2 и 5-на-5, где цифры это номера контактов в разъёмах. Я переделал такой кабель из обычного нуль-модемного отпаяв все лишние провода с двух сторон. 3- Подсоединяем кабель к COM порту компьютера и к COM порту обесточенного ресивера и включить питание ресивера. 4- Запускаем программу PR-HD1000-Heaven.exe. В возникшем окошке жмём кнопку "PR-HD1000", а не кнопку "iCord HD". 5- Вверху выбираем правильный COM порт компьютера к которому подсоединён кабель. 6- Выбрать и загрузить файл прошивки (Load HDF file), далее нажать кнопку "Change ID range", в появившемся окне нажать кнопку "Any" и затем кнопку ОК, чтобы получилось ID range 00000000-FFFFFFFF. Далее в поле "Signature priority" выбрать "Always remove a sig". Затем выключить питание ресивера, нажать в программе кнопку "Write to STB" и включить питание ресивера. Ресивер начнёт прошиваться. 7- После прошивки ID может смениться на 0030.0230. Желательно сбросить ресивер на заводские настройки через его меню настроек, используя пульт. 8- Залить используя теже самые настройки программы PR-HD1000-Heaven, что были выше, но только в качестве прошивки выбрать файл "SETTING 3002.0000". 9- После перезагрузки вы получите девственно чистый ресивер с новой прошивкой и правильным ID. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Это надо знать: PR-HD1000-Heaven.exe----Прога для смены ID ID 3002 1000 --Азия ID 3002 0000 --Европа ID 3002 3000 --Россия Других ID для этой модели в природе пока нет!!!! ID 0030.0230 --Глюк ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Имея 05 и 09 версии прошивок с (ID 3002 3000 --Россия)--вы урезаны в работе с прогами производителя HUMAX такими как (WDN4OAK--заливка нового софта) и (FormulaForHD_EU--заливка и редактор сетинга)---ресивер будет выдавать ошибки!!! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- КАК ПОСМОТРЕТЬ ИД ПРОШИВКИ В РЕСИВЕРЕ HUMAX HDCI-2000 ЕСЛИ НОМЕР ВИДЕН А ID НЕТ!!!!! Скрытое меню HUMAX HDCI-2000-------в меню (состояние системы) нажать кнопки (красная зелёная жёлтая синяя жёлтая зелёная красная) появится меню и там в первой закладке будет ID ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Для чего делается обнова ПО ; 1 ---Для улутчшения работы ресивера с системами условного доступа (CI модули) 2 ---Для исправления ошибок предыдущего ПО 3 ---Для добавления сервисных функций (более расширенного интерфейса) и Т д ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Загрузчик софта от производителя HUMAX WDN4OAK--для заливки нового софта с (ID3002 0000 и ID3002 1000) Редакторы сетинга от производителя HUMAX Азия ---редактор сетинга (FormulaForHD_ME1.01(for_MiddleEast_units))---только для прошивок c ID 3002 1000 Европа---редактор сетинга (FormulaForHD_EU1.01(for_European_units))---только для прошивок c ID 3002 0000 Гарант нормальной работы ресивера: --Если ваше П О от производителя ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ДОПОЛНЕНИЕ ЕСЛИ РЕСИВЕР ВИСНЕТ HUMAX HDCI-2000 ---может виснуть от корявого ПО или от плохой настройки на спутник --Чаще всего рес может зависнуть у тех у кого поворотка при переключении на другой спутник так как у него чувствительный блок ЧТО НУЖНО ЧТО БЫ РЕС НЕ ВИС 1-----хороший кабель 2----хороший конвертор ( не китай ) 3---очень хороший дейсик переключатель --если у вас несколько спутниковых голов 4---очень хорошая настройка зеркала и его подбор размера (место вашего нахождения ) 5--хорошее ПО (от производителя) 6--ресивер должен хорошо вентелироваться ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЧТО КАСАЕТСЯ ЭМУЛЯТОРА 1---В ресивере HUMAX HDCI-2000 нет эмулятора так как в нём нету встроеного декодера кодировок----альтернатива этому модули условного доступа ( Diablo Cam / Giga CAM / T-REX Cam / и Т Д ) 2---Шаринг производится тоже при наличии модулей (Diablo Cam Wi-Fi / Giga CAM / Viaccess RED Cam и наличии Сезон-платы)