Smart Rapido 3


1. Обновление программного обеспечения с компьютера.
1) Приготовьте нуль-модемный кабель!!! не перепутайте с просто модемным кабелем.
2) Соедините кабелем ресивер и компьютер.
3) Нажмите на ресивере кнопку POWER и не отпуская ее включите питание ресивера.
4) Запустите программу CXPUV4.13.exe, выберите <Download Main S/W>, откройте и выберите bin файл, нажмите старт, начнется обновление программы.
5) По окончании Вы увидите на дисплее ресивера "-End"

2.Обновление с ресивера на ресивер
1) Приготовьте нуль-модем кабель (2-3,3-2,5-5)
2) Соедините кабелем первый ресивер (master) с актуальной программой  и новый ресивер (slave), который надо обновить.
3) Включите master ресивер и введите его в режим Standby.
4) Включите slave ресивер, Вы увидите на дисплее master ресивера "H".
5) Введите пультом в master ресивер для обновления:
    111---- обновление только программного обеспечения.
    222---- обновление списка программ.
    333---- Обновление списка программ, затем программного обеспечения.
    444---- Программируется вся память с bootloader.
6) По окончании Вы увидите на дисплее ресивера "-End"

3.Включение и выключение эмуляции.
Нажмите Menu->Mute+999

4.Редактирование ключей
 если эмуляция включена:
 1) вход в меню ключей: Menu-->Системные установки-->Manual Key
 2) посмотреть и изменить ключ включенного канала: INFO+0
 3) Список всех ECM в этом канале: INFO+1

5.Обновление ключей
1) Отредактируйте свой Softcam.key(с UltraEdit или Блокнот) или найдите актуальный в интернете.
2) Приготовьте нуль-модем кабель (2-3,3-2,5-5)
3) Соедините кабелем ресивер и компьютер
4) Включите ресивер и введите его в режим Standby.
5) Запустите программу CXPUV4.11.exe, выберите <Download Key>, откройте и выберите softcam.key, нажмите старт, начнется обновление ключей.
6) По окончании Вы увидите на дисплее ресивера "-End"

6.Меню считывателя карты
Нажмите Menu->CA Menu

7.Специальные функции порта RS232(в разработке много функций, чуть позднее)
1) Приготовьте два ресивера, первый для использования с картой, второй без карты.
2) Приготовьте нуль-модем кабель (2-3,3-2,5-5)
3) Соедините нуль-модем кабелем оба ресивера.
4) Включите оба ресивера, введите пультом info+9(ресиверы должны быть с каналами), Вы увидите список функций.
5) Ресивер с картой установите как "Master RS232 sharing", второй без карты как "Slave RS232 sharing", после этого ресивер с картой будет отдавать ключи с карты второму ресиверу.