Предупреждение: Если Вы что-либо не поняли в данной инструкции, либо сомневаетесь в своих возможностях, пожалуйста ничего не делайте! Несоблюдение процедуры обновления может привести к порче загрузчика ресивера, после чего его придется ремонтировать (порча загрузчика не является гарантийным случаем). Если у Вас есть вопросы, пожалуйста задавайте их на нашем форуме.

Данная инструкция описывает обновление ПО ресивера через USB. Также Вы можете обновить его через COM-порт, аналогично TF4000PVR и остальным ресиверам Topfield. Для этого пользуйтесь соответствующей инструкцией
 Что Вам нужно
Для обновления ПО ресивера Вы должны иметь: 
Ресивер TF5000PVR. 
Компьютер с портом USB и операционной системой MS Windows 2000 или XP. 
Кабель USB. 
Программа для обновления ПО TFDN_USB.EXE 
Драйверы ресивера TF5000PVR для Microsoft Windows - tfbulk.zip 
Собственно, новое ПО ресивера. 
 Последовательность действий
Распаковать все нужные программы и прошивку из архивов в один каталог, например C:\TFUTILS 
Выключить компьютер, монитор, а также все остальные периферийные устройства компьютера из сети (Выдернуть кабели из розетки, а не нажать на кнопку) 
Выключить ресивер из сети (выдернуть вилку из розетки), а также отсоединить от антенны 
Подключить USB-кабель к ресиверу и компьютеру. 
Включить компьютер и необходимую периферию в сеть. 
Включить ресивер в сеть. 
Компьютер должен сообщить о нахождении нового устройства и предложит установить драйвер. Укажите в качестве местоположения драйвера то место, куда вы распаковали tfbulk.zip. Компьютер должен сообщить об успешной установке драйвера. 
Запустите программу TFDN_USB.EXE 
Нажмите на кнопку FIND и выберите файл с ПО ресивера для загрузки 
Нажмите на кнопку Download. Программа напишет "Wait Download". 
Выключите и включите ресивер кнопкой на передней панели. 
Произойдет загрузка файла внутрь ресивера (на индикаторе сообщения DNxx, где xx - цифры), затем запись файла в flash-память (на индикаторе ресивера сообщения APxx). Ни в коем случае не выключайте ресивер в этот момент! 
При успешной замене ПО на индикаторе появится мигающая надпись END. 
Выключите и заново включите ресивер. Ресивер должен загрузить новую версию программного обеспечения. 
Сотрите все пользовательские настройки (пункт меню Factory Settings). Еще раз выключите и включите ресивер. Обновление ПО завершено. 
Утилиты для TF5000PVR

Последние версии утилит и прошивок вы всегда можете взять на сайте производителя -  
Программа загрузки ПО через USB: TFDN_USB 
Драйвер ресивера TF5000PVR для Windows: TfBulk.zip