# Инструкция по перепрошивке тюнера Vantage

Настройки->Ресиверы

Внимание!!! мы не несём ответственности за результат. Перечисленными ниже действиями Вы можете нарушить работоспособность тюнера, лишиться гарантии.

- Идём на сайт с прошивками для тюнеров Vantage http://www.vantagefunclub.com/download/, смотрим, какая последняя версия программного обеспечения (ПО) доступна для нашего тюнера. Запоминаем тип программного обеспечения (Firmware Type) и версию загрузчика (Loader Version).

- Включаем тюнер, входим в меню, "Настройка системы" -> "Информация о системе" -> вводим пин-код (при заводских настройках - "0000"), запоминаем версию загрузчика.

- Если версия загрузчика тюнера соответствует версии загрузчика на сайте, можно скачать прошивку и перепрошить тюнер.

- Если Firmware Type - Loader + Main Software перепрошивать этим ПО МОЖНО.

- Если версия загрузчика тюнера НЕ соответствует версии загрузчика ПО и если Firmware Type -> Main Software (without Loader), записывать это ПО - НЕЛЬЗЯ. Надо обновлять загрузчик тюнера, записать ПО Loader + Main Software.

- Соединяем компьютер с тюнером нуль-модемным кабелем. Включаем компьютер, запускаем на нём программу Winup (http://www.vantagefunclub.ru),выставляем параметры COM порта , выбираем пункт "Upload to receiver" , выбираем прошивку, нажимаем кнопку Start . Включаем тюнер в розетку, не нажимаем на нём никаких кнопок, процесс должен начаться автоматически. Наблюдаем за процессом записи ПО, после достижения 100% тюнер не выключаем до тех пор пока на индикаторе не загорится буква "Е" (END). После этого тюнер можно выключать.

- Ключи заливаются аналогично (на версию загрузчика внимание можно не обращать).