Приведу пример обновления ПО для ресивера Dreambox 500S, в остальных моделях принцип смены ПО практически не отличается. Для начала нам необходимо наладить связь между компьютером и ресивером. Для этого будем использовать LAN соединение. 1. Связываем сетевым кабелем ресивер и компьютер. 2. Включаем ресивер, выставляем нужный вам язык(в заводском ПО русский язык отсутствует), часовой пояс, настройки спутников. 3. В главном меню выбираем пункт - Setup - Expert Setup - Communication Setup. Перед нами появится окно примерно со следующим содержимым



4. Здесь необходимо будет указать все сетевые настройки. Допустим, что вы у себя на компьютере создали подключение по локальной сети и при этом указали следующие данные: IP адрес - 192.168.0.1 Маска подсети - 255.255.255.0 Ресивер подключён напрямую к компьютеру при помощи кроссовера. 5. В сетевых настройках Dreambox указываем IP адрес из той же подсети, например 192.168.0.2, Маска подсети - 255.255.255.0 6. Удаляем галку с пункта DHCP. 7. Сохраняем изменения нажатием на пульте зелёной кнопки. 8. Выводим ресивер в дежурный режим ( Stand by). 9. Проверяем правильность сетевых настроек. Для этого устанавливаем на компьютере программу <<<Total Commander>>> 10. Запускаем Total Commander, настраиваем FTP соединение следующим образом.



Заголовок можно прописывать любой, он особого значения не имеет. Пароль на вход - dreambox




Если мы увидели картинку следующего содержания - это означает, что сетевое соединение настроено и вы зашли в ОС Linyx вашего ресивера. Здесь производится главным образом вся ручная работа по установке эмуляторов, редактирования настроек и т.д , но об этом позже.



Если же вы такого окна не увидели, это означает, что либо вы используете не подходящий сетевой кабель, либо напутали в настройках сетевого подключения. 8. Скачиваем с интернета свежее ПО (Имидж) для вашего ресивера, распаковываем его. Я рекомендую пользоваться ПО от Gemini - бесплатный, наиболее стабильный, регулярно обновляемый имидж. Последнее ПО для своей модели можно взять <<<ЗДЕСЬ>>> . Запускаем на компьютере программу <<<FlashWizard>>> 9. Прописываем сетевые настройки вашего ресивера.



10. Выбираем нужное нам ПО.



11.Наблюдаем процесс заливки ПО.



По окончании успешной заливки выскочит следующее окно.



12. Процесс смены ПО закончен, теперь необходимо на 10 секунд обесточить ресивер. После этого необходимо выполнить на тюнере сброс настроек. Это необходимо сделать, что бы в ресивере не осталось содержимого предыдущего ПО. При невыполнении данной процедуры ресивер может работать не стабильно. Для этого необходимо зайти в главное меню ресивера, выбрать пункт Setup - Expert Setup - Factory reset. Необходимо согласиться с предупреждениями, нажав Yes. После чего ресивер перезагрузится и вам придётся повторно выставлять все настройки.